Методические рекомендации

по выполнению контрольных работ по дисциплине

по дисциплине «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности»

для студентов заочного отделения

направления «Торговое дело» профиля «Коммерция»

Задача № 1

Задание 1.1

Определите среднее расстояние перевозки lcp на основании следующих данных: Q1=40 тыс. т; Q2=60 тыс. т; Q3=30 тыс. т; Q4=20 тыс. т;  l1=10 км; l2=20 км; l3=30 км; l4=40 км.

Задание 1.2

Автомобиль грузоподъемностью 5 т совершил три ездки: за первую ездку он перевез 5 т на 20 км, за вторую - 4 т на расстояние 25 км и за третью ездку — 3 т — на расстояние 10 км.

Определить статический коэффициент использования грузоподъемности по каждой ездке и статический и динамический коэффициент использования грузоподъемности за смену.

Задание 1.3

Определить количество автомобилей для перевозки 500 т груза первого класса, если известно, что для перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 5т., время в наряде Тн = 8 ч; а время, затраченное на одну ездку, равно 2 ч.

Задание 1.4

Известно, что грузоподъемность автомобиля — 5 т, количество ездок автомобиля — 4, коэффициент использования грузоподъемности — 1,0. Определить количество автомобилей, необходимое для перевозки 200 т груза?

Задание 1.5

Фактический объем перевезенного груза равен 20 т, грузоподъемность автомобиля — 5 т, сделано 5 ездок? Определить коэффициент использования грузоподъемности

Задание 1.6

Известно, что грузоподъемность автомобиля — 5 т; коэффициент использования грузоподъемности — 0,8, а количество ездок — 6. Определить производительность автомобиля?

Задание 1.7

Известно, что объем поставок составил 28 т, грузоподъемность автомобиля 4 т, коэффициент грузоподъемности 1,0. Какое количество ездок сделает автомобиль на маршруте?

Задание 1.8

Известно, что груженый пробег составил 50 км, а общий пробег 100 км. Определите коэффициент использования пробега?

Задание 1.9

Определить количество ездок, которое может совершать автомобиль за 8 часов, если время одной ездки составило 2 часа?

Задание 1.10

Известно, что коэффициент использования грузоподъемности равен 1,0; грузоподъемность автомобиля — 5 т, а количество совершенных автомобилем ездок составило 6. Определить производительность автомобиля.

Задание 1.11

Известно, что коэффициент использования грузоподъемности равен 0,8; грузоподъемность автомобиля — 5 т, а количество совершенных автомобилем ездок составило 6. Определить производительность автомобиля.

Задание 1.12

Определить среднетехническую скорость автомобиля и количество ездок, если известно, что время в наряде 10 ч, время в движении 2 ч, время простоя под погрузкой и разгрузкой 0,5 ч, общий пробег 240 км.

Задание 1.13

Автомобиль за день сделал 4 ездки. Исходные данные приведены в таблице

| Номер ездки | Пробег с грузом, км | Порожний пробег, км |
| --- | --- | --- |
| Первая | 20 | 15 |
| Вторая | 25 | 20 |
| Третья | 30 | 10 |
| Четвертая | 40 | 15 |
| Нулевой пробег | Первый - 5 | Второй -10 |

Задание 1.14

Произвести расчет технико-эксплутационных показателей работы автомобиля при перевозке 500 т груза первого класса. Автомобиль грузоподъемностью 5 т. Расстояние перевозки 20 км., средняя техническая скорость движения автомобиля 25 км/ч, время погрузки-разгрузки 40 мин, продолжительность рабочего дня 9 ч.

Задание 1.15

Определить технико-эксплутационные показатели работы автомобиля грузоподъемностью 3,5 т, при перевозке 450 т груза второго класса. Расстояние перевозки 25 км., средняя техническая скорость движения автомобиля 30 км/ч, время погрузки-разгрузки 40 мин, продолжительность рабочего дня 9 ч.

Задание 1.16

Определить количество автомобилей для перевозки 800 т груза первого класса, если известно, что для перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 4 т, время в наряде 8 ч, а время, затраченное на одну ездку 2 ч.

Задание 1.17

За рабочий день общий пробег автомобиля составил 126 км, а холостой 76 км. Рассчитайте коэффициент использования пробега.

Задание 1.18

Рассчитайте время ездки автомобиля, если коэффициент использования пробега 0,5, средняя техническая скорость автомобиля 20 км/ч, время погрузки-разгрузки 0,3 ч, расстояние перевозки 20 км.

Задание 1.19

Автомобиль находится в наряде 10 ч. Время простоя при погрузке за время в наряде составляет 5 ч. Общий пробег автомобиля за это время 200 км. Рассчитать техническую и эксплутационную скорость.

Задание 1.20

Автомобиль грузоподъемностью 10 т совершил три ездки: за первую ездку он перевез 10 т на 20 км, за вторую - 8 т на расстояние 25 км и за третью ездку — 6,5 т — на расстояние 15 км.

Определить статический коэффициент использования грузоподъемности по каждой ездке и статический и динамический коэффициент использования грузоподъемности за смену.

Задание 1.21

Определить количество автомобилей для перевозки 800 т груза первого класса, если известно, что для перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 5т., время в наряде Тн = 14 ч; а время, затраченное на одну ездку, равно 3 ч.

Задание 1.22

Известно, что грузоподъемность автомобиля — 3,5 т, количество ездок автомобиля — 6, коэффициент использования грузоподъемности — 1,0. Определить количество автомобилей, необходимое для перевозки 400 т груза?

Задание 1.23

Фактический объем перевезенного груза равен 60 т, грузоподъемность автомобиля — 5 т, сделано 6 ездок? Определить коэффициент использования грузоподъемности

Задание 1.24

Известно, что грузоподъемность автомобиля — 3,5 т; коэффициент использования грузоподъемности — 0,8, а количество ездок — 8. Определить производительность автомобиля?

Задание 1.25

Известно, что объем поставок составил 55 т, грузоподъемность автомобиля 5 т, коэффициент грузоподъемности 0,8. Какое количество ездок сделает автомобиль на маршруте?

Задача № 2

Задание 1.1

Для перевозки 50 т промышленных грузов используется четырехосный крытый вагон грузоподъемностью 60 т, вместимость кузова вагона равна 100 м3, объем занимаемого груза — 82 м3, масса тары Мт - 24 т.

Определить:

- коэффициент тары вагона КТ;

- погрузочный коэффициент тары вагонов КПТ;

- коэффициент использования грузоподъемности вагона у,

- коэффициент использования вместимости вагона Квм;

- коэффициент удельного объема вагона К°уд ;

- коэффициент удельной грузоподъемности вагона Кгруд;

Задание 1.2

Определить объем выгрузки подъездного пути снабженческо-сбытовой базы, если на ней за сутки выгружено вагонов Uв, т. е. 80 двухосных вагонов, 120 четырехосных вагонов, 160 шестиосных, 15 двухосных цистерн грузоподъемностью до 19 т, 25 двухосных цистерн грузоподъемностью от 26 до 40 т, 20 четырехосных цистерн грузоподъемностью от 26 до 40 т,  320 четырехосных цистерн грузоподъемностью свыше 40 т.

Таблица

Перевод физических вагонов в двухосное и условное исчисление

| Физический вагон | Количество условных вагонов, которому соответствует один физический вагон | Количество вагонов для двухосного исчисления |
| --- | --- | --- |
| 1 двух- и трехосный вагон (кроме цистерн) | 1 | 1 |
| 1 четырехосный вагон (кроме цистерн) | 2 | 2 |
| 1 вагон с шестью и большим числом осей | 3 | 3 |
| 1 цистерна грузоподъемностью: ■ до 19 т включительно ■ от 20 до 25 т включительно ■ от 26 до 40 т включительно ■ свыше 40 т включительно | 1 2 3 4 | Цистерны рассчитывают также, как и вагоны, в зависимости от количества осей вагона |

Задание 1.3

Определить оборот вагона, если известно, что расстояние перевозки l - 600 км, средний простой вагона на одной технической станции - 3 ч, средняя скорость на участке - 20 км/ч, средний простой вагона на одной станции с грузовой операцией - 9 ч, вагонное плечо - 60 км, коэффициент местной работы - 1,5.

Задание 1.4

Определить средний простой вагона на подъездном пути (при номерном способе), если за сутки было подано и убрано 40 шестиосных вагона, 100 четырехосных и 80 двухосных вагонов; шестиосные вагоны простояли 6 ч, четырехосные — 4 ч, а двухосные — 2 ч.

Перевод физических вагонов в двухосное и условное исчисление

| Физический вагон | Количество условных вагонов, которому соответствует один физический вагон | Количество вагонов для двухосного исчисления |
| --- | --- | --- |
| 1 двух- и трехосный вагон (кроме цистерн) | 1 | 1 |
| 1 четырехосный вагон (кроме цистерн) | 2 | 2 |
| 1 вагон с шестью и большим числом осей | 3 | 3 |
| 1 цистерна грузоподъемностью: ■ до 19 т включительно ■ от 20 до 25 т включительно ■ от 26 до 40 т включительно ■ свыше 40 т включительно | 1 2 3 4 | Цистерны рассчитывают также, как и вагоны, в зависимости от количества осей вагона |

Задание 1.5

Для перевозки 90 т промышленных грузов используется четырехосный крытый вагон грузоподъемностью 120 т, вместимость кузова вагона равна 200 м3, объем занимаемого груза — 160 м3, масса тары Мт - 34 т.

Определить:

- коэффициент тары вагона КТ;

- погрузочный коэффициент тары вагонов КПТ;

- коэффициент использования грузоподъемности вагона у,

- коэффициент использования вместимости вагона Квм;

- коэффициент удельного объема вагона К°уд ;

- коэффициент удельной грузоподъемности вагона Кгруд;

Задание 1.6

Для перевозки 50 т промышленных грузов используется вагон грузоподъемностью 60 т, вместимость кузова вагона равна 90,4 м3, объем занимаемого груза — 45 м3, масса тары Мт - 20 т.

Определить:

- коэффициент тары вагона КТ;

- погрузочный коэффициент тары вагонов КПТ;

- коэффициент использования грузоподъемности вагона у,

- коэффициент использования вместимости вагона Квм;

- коэффициент удельного объема вагона К°уд ;

- коэффициент удельной грузоподъемности вагона Кгруд;

Задание 1.7

Определить объем выгрузки подъездного пути снабженческо-сбытовой базы, если на ней за сутки выгружено вагонов Uв, т. е. 50 двухосных вагонов, 100 четырехосных вагонов, 120 шестиосных, 10 двухосных цистерн грузоподъемностью до 19 т,  40 двухосных цистерн грузоподъемностью от 26 до 40 т, 30 четырехосных цистерн грузоподъемностью от 26 до 40 т,  50 четырехосных цистерн грузоподъемностью свыше 40 т.

Таблица

Перевод физических вагонов в двухосное и условное исчисление

| Физический вагон | Количество условных вагонов, которому соответствует один физический вагон | Количество вагонов для двухосного исчисления |
| --- | --- | --- |
| 1 двух- и трехосный вагон (кроме цистерн) | 1 | 1 |
| 1 четырехосный вагон (кроме цистерн) | 2 | 2 |
| 1 вагон с шестью и большим числом осей | 3 | 3 |
| 1 цистерна грузоподъемностью: ■ до 19 т включительно ■ от 20 до 25 т включительно ■ от 26 до 40 т включительно ■ свыше 40 т включительно | 1 2 3 4 | Цистерны рассчитывают также, как и вагоны, в зависимости от количества осей вагона |

Задание 1.8

Определить оборот вагона, если известно, что расстояние перевозки l - 800 км, средний простой вагона на одной технической станции – 1,5 ч, средняя скорость на участке 25 км/ч, средний простой вагона на одной станции с грузовой операцией  - 4,5 ч, вагонное плечо  - 80 км, коэффициент местной работы  - 1,2.

Задание 1.9

Определить средний простой вагона на подъездном пути (при номерном способе), если за сутки было подано и убрано 40 шестиосных вагона, 100 четырехосных и 80 двухосных вагонов; шестиосные вагоны простояли 5 ч, четырехосные — 3 ч, а двухосные — 1 ч.

Перевод физических вагонов в двухосное и условное исчисление

| Физический вагон | Количество условных вагонов, которому соответствует один физический вагон | Количество вагонов для двухосного исчисления |
| --- | --- | --- |
| 1 двух- и трехосный вагон (кроме цистерн) | 1 | 1 |
| 1 четырехосный вагон (кроме цистерн) | 2 | 2 |
| 1 вагон с шестью и большим числом осей | 3 | 3 |
| 1 цистерна грузоподъемностью: ■ до 19 т включительно ■ от 20 до 25 т включительно ■ от 26 до 40 т включительно ■ свыше 40 т включительно | 1 2 3 4 | Цистерны рассчитывают также, как и вагоны, в зависимости от количества осей вагона |

Задание 1.10

Для перевозки 100 т промышленных грузов используется четырехосный крытый вагон грузоподъемностью 80 т, вместимость кузова вагона равна 80 м3, объем занимаемого груза — 62 м3, масса тары Мт - 20 т.

Определить:

- коэффициент тары вагона КТ;

- погрузочный коэффициент тары вагонов КПТ;

- коэффициент использования грузоподъемности вагона у,

- коэффициент использования вместимости вагона Квм;

- коэффициент удельного объема вагона К°уд ;

- коэффициент удельной грузоподъемности вагона Кгруд;

Задание 1.11

Определить объем выгрузки подъездного пути снабженческо-сбытовой базы, если на ней за сутки выгружено вагонов Uв, т. е. 60 двухосных вагонов, 20 четырехосных вагонов, 40 шестиосных, 30 двухосных цистерн грузоподъемностью до 19 т, 25 двухосных цистерн грузоподъемностью от 26 до 40 т, 40 четырехосных цистерн грузоподъемностью от 26 до 40 т,  50  четырехосных цистерн грузоподъемностью свыше 40 т.

Таблица

Перевод физических вагонов в двухосное и условное исчисление

| Физический вагон | Количество условных вагонов, которому соответствует один физический вагон | Количество вагонов для двухосного исчисления |
| --- | --- | --- |
| 1 двух- и трехосный вагон (кроме цистерн) | 1 | 1 |
| 1 четырехосный вагон (кроме цистерн) | 2 | 2 |
| 1 вагон с шестью и большим числом осей | 3 | 3 |
| 1 цистерна грузоподъемностью: ■ до 19 т включительно ■ от 20 до 25 т включительно ■ от 26 до 40 т включительно ■ свыше 40 т включительно | 1 2 3 4 | Цистерны рассчитывают также, как и вагоны, в зависимости от количества осей вагона |

Задание 1.12

Определить оборот вагона, если известно, что расстояние перевозки l - 400 км, средний простой вагона на одной технической станции - 2 ч, средняя скорость на участке - 20 км/ч, средний простой вагона на одной станции с грузовой операцией - 4 ч, вагонное плечо - 40 км, коэффициент местной работы - 1,2.

Задание 1.13

Определить средний простой вагона на подъездном пути (при номерном способе), если за сутки было подано и убрано 30 шестиосных вагона, 60 четырехосных и 80 двухосных вагонов; шестиосные вагоны простояли 4 ч, четырехосные — 2 ч, а двухосные — 3 ч.

Перевод физических вагонов в двухосное и условное исчисление

| Физический вагон | Количество условных вагонов, которому соответствует один физический вагон | Количество вагонов для двухосного исчисления |
| --- | --- | --- |
| 1 двух- и трехосный вагон (кроме цистерн) | 1 | 1 |
| 1 четырехосный вагон (кроме цистерн) | 2 | 2 |
| 1 вагон с шестью и большим числом осей | 3 | 3 |
| 1 цистерна грузоподъемностью: ■ до 19 т включительно ■ от 20 до 25 т включительно ■ от 26 до 40 т включительно ■ свыше 40 т включительно | 1 2 3 4 | Цистерны рассчитывают также, как и вагоны, в зависимости от количества осей вагона |

Задание 1.14

Для перевозки 60 т промышленных грузов используется четырехосный крытый вагон грузоподъемностью 80 т, вместимость кузова вагона равна 100 м3, объем занимаемого груза — 90 м3, масса тары Мт - 22 т.

Определить:

- коэффициент тары вагона КТ;

- погрузочный коэффициент тары вагонов КПТ;

- коэффициент использования грузоподъемности вагона у,

- коэффициент использования вместимости вагона Квм;

- коэффициент удельного объема вагона К°уд ;

- коэффициент удельной грузоподъемности вагона Кгруд;

Задание 1.15

Для перевозки 50 т промышленных грузов используется вагон грузоподъемностью 80 т, вместимость кузова вагона равна 90 м3, объем занимаемого груза — 65 м3, масса тары Мт - 20 т.

Определить:

- коэффициент тары вагона КТ;

- погрузочный коэффициент тары вагонов КПТ;

- коэффициент использования грузоподъемности вагона у,

- коэффициент использования вместимости вагона Квм;

- коэффициент удельного объема вагона К°уд ;

- коэффициент удельной грузоподъемности вагона Кгруд;

Задание 1.16

Определить объем выгрузки подъездного пути снабженческо-сбытовой базы, если на ней за сутки выгружено вагонов Uв, т. е. 80 двухосных вагонов, 100 четырехосных вагонов, 120 шестиосных, 10 двухосных цистерн грузоподъемностью до 19 т,  40 двухосных цистерн грузоподъемностью от 26 до 40 т, 20 четырехосных цистерн грузоподъемностью от 26 до 40 т,  30 четырехосных цистерн грузоподъемностью свыше 40 т.

Таблица

Перевод физических вагонов в двухосное и условное исчисление

| Физический вагон | Количество условных вагонов, которому соответствует один физический вагон | Количество вагонов для двухосного исчисления |
| --- | --- | --- |
| 1 двух- и трехосный вагон (кроме цистерн) | 1 | 1 |
| 1 четырехосный вагон (кроме цистерн) | 2 | 2 |
| 1 вагон с шестью и большим числом осей | 3 | 3 |
| 1 цистерна грузоподъемностью: ■ до 19 т включительно ■ от 20 до 25 т включительно ■ от 26 до 40 т включительно ■ свыше 40 т включительно | 1 2 3 4 | Цистерны рассчитывают также, как и вагоны, в зависимости от количества осей вагона |

Задание 1.17

Определить оборот вагона, если известно, что расстояние перевозки l - 500 км, средний простой вагона на одной технической станции – 2,5 ч, средняя скорость на участке 20 км/ч, средний простой вагона на одной станции с грузовой операцией  - 5,5 ч, вагонное плечо  - 50 км, коэффициент местной работы  - 1,5.

Задание 1.18

Определить средний простой вагона на подъездном пути (при номерном способе), если за сутки было подано и убрано 70 шестиосных вагона, 140 четырехосных и 180 двухосных вагонов; шестиосные вагоны простояли 3 ч, четырехосные — 6 ч, а двухосные — 2 ч.

Перевод физических вагонов в двухосное и условное исчисление

| Физический вагон | Количество условных вагонов, которому соответствует один физический вагон | Количество вагонов для двухосного исчисления |
| --- | --- | --- |
| 1 двух- и трехосный вагон (кроме цистерн) | 1 | 1 |
| 1 четырехосный вагон (кроме цистерн) | 2 | 2 |
| 1 вагон с шестью и большим числом осей | 3 | 3 |
| 1 цистерна грузоподъемностью: ■ до 19 т включительно ■ от 20 до 25 т включительно ■ от 26 до 40 т включительно ■ свыше 40 т включительно | 1 2 3 4 | Цистерны рассчитывают также, как и вагоны, в зависимости от количества осей вагона |

Задание 1.19

Для перевозки 60 т промышленных грузов используется четырехосный крытый вагон грузоподъемностью 80 т, вместимость кузова вагона равна 100 м3, объем занимаемого груза — 82 м3, масса тары Мт - 22 т.

Определить:

- коэффициент тары вагона КТ;

- погрузочный коэффициент тары вагонов КПТ;

- коэффициент использования грузоподъемности вагона у,

- коэффициент использования вместимости вагона Квм;

- коэффициент удельного объема вагона К°уд ;

- коэффициент удельной грузоподъемности вагона Кгруд;

Задание 1.20

Определить объем выгрузки подъездного пути снабженческо-сбытовой базы, если на ней за сутки выгружено вагонов Uв, т. е. 40 двухосных вагонов, 65 четырехосных вагонов, 70 шестиосных, 25 двухосных цистерн грузоподъемностью до 19 т, 45 двухосных цистерн грузоподъемностью от 26 до 40 т, 40 четырехосных цистерн грузоподъемностью от 26 до 40 т,  32  четырехосных цистерн грузоподъемностью свыше 40 т.

Таблица

Перевод физических вагонов в двухосное и условное исчисление

| Физический вагон | Количество условных вагонов, которому соответствует один физический вагон | Количество вагонов для двухосного исчисления |
| --- | --- | --- |
| 1 двух- и трехосный вагон (кроме цистерн) | 1 | 1 |
| 1 четырехосный вагон (кроме цистерн) | 2 | 2 |
| 1 вагон с шестью и большим числом осей | 3 | 3 |
| 1 цистерна грузоподъемностью: ■ до 19 т включительно ■ от 20 до 25 т включительно ■ от 26 до 40 т включительно ■ свыше 40 т включительно | 1 2 3 4 | Цистерны рассчитывают также, как и вагоны, в зависимости от количества осей вагона |

Задание 1.21

Определить оборот вагона, если известно, что расстояние перевозки l - 700 км, средний простой вагона на одной технической станции - 4 ч, средняя скорость на участке - 25 км/ч, средний простой вагона на одной станции с грузовой операцией - 6 ч, вагонное плечо - 70 км, коэффициент местной работы - 1,2.

Задание 1.22

Определить средний простой вагона на подъездном пути (при номерном способе), если за сутки было подано и убрано 80 шестиосных вагона, 100 четырехосных и 180 двухосных вагонов; шестиосные вагоны простояли 4 ч, четырехосные — 6 ч, а двухосные — 2 ч.

Перевод физических вагонов в двухосное и условное исчисление

| Физический вагон | Количество условных вагонов, которому соответствует один физический вагон | Количество вагонов для двухосного исчисления |
| --- | --- | --- |
| 1 двух- и трехосный вагон (кроме цистерн) | 1 | 1 |
| 1 четырехосный вагон (кроме цистерн) | 2 | 2 |
| 1 вагон с шестью и большим числом осей | 3 | 3 |
| 1 цистерна грузоподъемностью: ■ до 19 т включительно ■ от 20 до 25 т включительно ■ от 26 до 40 т включительно ■ свыше 40 т включительно | 1 2 3 4 | Цистерны рассчитывают также, как и вагоны, в зависимости от количества осей вагона |

Задание 1.23

Для перевозки 110 т промышленных грузов используется четырехосный крытый вагон грузоподъемностью 120 т, вместимость кузова вагона равна 200 м3, объем занимаемого груза — 180 м3, масса тары Мт - 24 т.

Определить:

- коэффициент тары вагона КТ;

- погрузочный коэффициент тары вагонов КПТ;

- коэффициент использования грузоподъемности вагона у,

- коэффициент использования вместимости вагона Квм;

- коэффициент удельного объема вагона К°уд ;

- коэффициент удельной грузоподъемности вагона Кгруд;

Задание 1.24

Для перевозки 90 т промышленных грузов используется вагон грузоподъемностью 100 т, вместимость кузова вагона равна 140 м3, объем занимаемого груза — 125 м3, масса тары Мт - 24 т.

Определить:

- коэффициент тары вагона КТ;

- погрузочный коэффициент тары вагонов КПТ;

- коэффициент использования грузоподъемности вагона у,

- коэффициент использования вместимости вагона Квм;

- коэффициент удельного объема вагона К°уд ;

- коэффициент удельной грузоподъемности вагона Кгруд;

Задание 1.25

Определить объем выгрузки подъездного пути снабженческо-сбытовой базы, если на ней за сутки выгружено вагонов Uв, т. е. 60 двухосных вагонов, 120 четырехосных вагонов, 800 шестиосных, 20 двухосных цистерн грузоподъемностью до 19 т,  40 двухосных цистерн грузоподъемностью от 26 до 40 т, 60 четырехосных цистерн грузоподъемностью от 26 до 40 т,  90 четырехосных цистерн грузоподъемностью свыше 40 т.

Таблица

Перевод физических вагонов в двухосное и условное исчисление

| Физический вагон | Количество условных вагонов, которому соответствует один физический вагон | Количество вагонов для двухосного исчисления |
| --- | --- | --- |
| 1 двух- и трехосный вагон (кроме цистерн) | 1 | 1 |
| 1 четырехосный вагон (кроме цистерн) | 2 | 2 |
| 1 вагон с шестью и большим числом осей | 3 | 3 |
| 1 цистерна грузоподъемностью: ■ до 19 т включительно ■ от 20 до 25 т включительно ■ от 26 до 40 т включительно ■ свыше 40 т включительно | 1 2 3 4 | Цистерны рассчитывают также, как и вагоны, в зависимости от количества осей вагона |

Задача № 3

Задание 1.1

Установить срок доставки угля между портами, если расстояние между ними равно 470 миль. Скорость судна этой линии - 350 миль/сут., грузоподъемность - 5 тыс.час., при коэффициенте использования грузоподъемности судна - 0,96, нома грузовых работ в порту погрузки М1-10000 т/сут, в порту выгрузки М2 - 8500 т/сут, дополнительное время 1,2 сут.

Задание 1.2

Рассчитайте коэффициент загрузки и коэффициент использования грузоподъемности судна, если известны фактическая масса груза, принятая судном: 18000 т, чистая грузоподъемность 20000 т, расстояние перевозки равно 1259 милям.

Задание 1.3

Рассчитать бюджет времени судна в сутках Т экс и тоннажесутках, если известно, что календарный период Т1 = 305 суток, время ремонта Т2 = 30 суток, а время межнавигационного отстоя Т3 = 25 суток. Чистая грузоподъемность судна Дч = 2000 т.

Задание 1.4

Рассчитать время рейса судна (чистая грузоподъемность Дч = 30 000 т) между двумя портами, если известно: расстояние перевозки е между ними равно 1600 миль, скорость перевозки Vt= 16 миль/ч. Время прохождения каналов и узкостей t кан = 0,5 сут, норма погрузки Нп = 2000 т/сут, а разгрузки — 3000 т/сут, дополнительное стояночное время tстдоп= 0,5 сут. Количество груза по погрузке и разгрузке Qп =Qр = 12 000 т.

Задание 1.5

Определить объем транспортной работы судна, если перевезено 20 000 т груза на расстояние 600 миль, и рассчитать коэффициент использования грузоподъемности, если чистая гру3о-подъемность судна равна Дч = 25 000 т.

Задание 1.6

Определить производительность тонны грузоподъемности в сутки эксплуатации, если судно, чистая грузоподъемность которого Дч = 80000 т, перевезло 60 000 т груза за Тр = 25 суток, стояночное время в портах погрузки и разгрузки составило Тст = 20 узлов.

Задание 1.7

Определить сумму эксплуатационных расходов судна за рейс. Известно, что содержание судна в сутки на ходу SХ — 8 500 у. е., а на стоянке SСТ = 18 000 у. е. Время рейса Тр = 40 сут, коэффициент ходового времени Кх = 0,65.

Задание 1.8

Определить эксплуатационные расходы судна Р если известно, что судно работает на регулярной линии в течение всего эксплуатационного периода.

Исходные данные для решения задачи:

себестоимость содержания судна на ходу — SХ  = 10 000 у. е.;

себестоимость содержания судна на стоянке — SСТ  = 8000 у. е.;

эксплуатационный период работы судна — Тэкс = 350 сут;

время, затраченное на рейс — Тр = 50 сут;

коэффициент стояночного времени — Кст =,0,30.

Задание 1.8

Известно, что календарный период судна Т1 = 365 сут, время ремонта Т2 = 26 сут, время межнавигационного отстоя Т3 = = 20 сут, чистая грузоподъемность судна Дч = 5000 т. Рассчитать бюджет времени судна в сутках и тоннаже-сутках.

Задание 1.9

Известно: расстояние перевозки между двумя портами равно 2000 миль, скорость перевозок Vt = 20 миль/ч. Время прохождения каналов и узкостей t кан =0,4 сут, норма погрузки Нп = 1500 т/сут, а разгрузки Нр = 2000 т/сут, дополнительное стояночное время tстдоп = 0,5 сут. Количество груза по погрузке и разгрузке равно QП = Qр = 15000 т. Рассчитать время рейса судна (Дч = 25 000 т) между портами.

Задание 1.10

Определить объем транспортной работы судна, если переведено 25 000 т груза на расстояние 1000 миль. Рассчитать коэффициент использования грузоподъемности, если чистая грузоподъемность судна равна Дч = 30 000 т.

Задание 1.11

Определить сумму эксплуатационных расходов судна за рейс. Известно, что содержание судна в сутки на ходу  Sх = 40 500 у. е., а на стоянке  Sст = 20 000 у. е. Время рейса Тр = 45 сут, коэффициент ходового времени Кх = 0,65.

Задание 1.11

Определить эксплуатационные расходы судна Рэкс, известно, что судно работает на регулярной линии в течение эксплуатационного периода. сходные данные:

Сх - себестоимость содержания судна на ходу - 12 000 у. е.;

Сстоян - себестоимость содержания судна на стоянке —10 000 у. е.;

Т экс-эксплуатационный период работы судна — 306 сут;

Тр- время, затраченное на рейс, — 40 сут;

К ст — коэффициент стояночного времени — 0,2.

Задание 1.12

Установить срок доставки угля между портами, если расстояние между ними равно 650 миль. Скорость судна этой линии - 390 миль/сут., грузоподъемность - 6 тыс.час., при коэффициенте использования грузоподъемности судна - 0,96, нома грузовых работ в порту погрузки М1-12000 т/сут, в порту выгрузки М2 - 1000 т/сут, дополнительное время 1,4 сут.

Задание 1.13

Рассчитайте коэффициент загрузки и коэффициент использования грузоподъемности судна, если известны фактическая масса груза, принятая судном: 16000 т, чистая грузоподъемность 18000 т, расстояние перевозки равно 1650 милям.

Задание 1.14

Рассчитать бюджет времени судна в сутках Т экс и тоннажесутках, если известно, что календарный период Т1 = 325 суток, время ремонта Т2 = 20 суток, а время межнавигационного отстоя Т3 = 15 суток. Чистая грузоподъемность судна Дч = 3000 т.

Задание 1.15

Рассчитать время рейса судна (чистая грузоподъемность Дч = 25 000 т) между двумя портами, если известно: расстояние перевозки е между ними равно 1900 миль, скорость перевозки Vt= 19 миль/ч. Время прохождения каналов и узкостей t кан = 0,5 сут, норма погрузки Нп = 2000 т/сут, а разгрузки — 3000 т/сут, дополнительное стояночное время tстдоп= 0,5 сут. Количество груза по погрузке и разгрузке Qп =Qр = 32000 т.

Задание 1.16

Определить объем транспортной работы судна, если перевезено 40000 т груза на расстояние 800 миль, и рассчитать коэффициент использования грузоподъемности, если чистая грузоподъемность судна равна Дч = 30 000 т.

Задание 1.17

Определить производительность тонны грузоподъемности в сутки эксплуатации, если судно, чистая грузоподъемность которого Дч = 100000 т, перевезло 80 000 т груза за Тр = 35 суток, стояночное время в портах погрузки и разгрузки составило Тст = 25 узлов.

Задание 1.18

Определить сумму эксплуатационных расходов судна за рейс. Известно, что содержание судна в сутки на ходу SХ — 1000 у. е., а на стоянке SСТ = 20 000 у. е. Время рейса Тр = 60 сут, коэффициент ходового времени Кх = 0,6.

Задание 1.19

Определить эксплуатационные расходы судна Р если известно, что судно работает на регулярной линии в течение всего эксплуатационного периода.

Исходные данные для решения задачи:

себестоимость содержания судна на ходу — SХ  = 20 000 у. е.;

себестоимость содержания судна на стоянке — SСТ  = 10000 у. е.;

эксплуатационный период работы судна — Тэкс = 300 сут;

время, затраченное на рейс — Тр = 60 сут;

коэффициент стояночного времени — Кст =0,35.

Задание 1.20

Известно, что календарный период судна Т1 = 360 сут, время ремонта Т2 = 25 сут, время межнавигационного отстоя Т3 = 15 сут, чистая грузоподъемность судна Дч = 4000 т. Рассчитать бюджет времени судна в сутках и тоннаже-сутках.

Задание 1.21

Известно: расстояние перевозки между двумя портами равно 3000 миль, скорость перевозок Vt = 30 миль/ч. Время прохождения каналов и узкостей t кан =0,4 сут, норма погрузки Нп = 2500 т/сут, а разгрузки Нр = 3000 т/сут, дополнительное стояночное время tстдоп = 0,6 сут. Количество груза по погрузке и разгрузке равно QП = Qр = 25000 т. Рассчитать время рейса судна (Дч = 40 000 т) между портами.

Задание 1.22

Определить объем транспортной работы судна, если переведено 30000 т груза на расстояние 1000 миль. Рассчитать коэффициент использования грузоподъемности, если чистая грузоподъемность судна равна Дч = 35 000 т.

Задание 1.23

Определить сумму эксплуатационных расходов судна за рейс. Известно, что содержание судна в сутки на ходу  Sх = 40000 у. е., а на стоянке  Sст = 15000 у. е. Время рейса Тр = 40 сут, коэффициент ходового времени Кх = 0,6.

Задание 1.24

Определить эксплуатационные расходы судна Рэкс, известно, что судно работает на регулярной линии в течение эксплуатационного периода. сходные данные:

Сх - себестоимость содержания судна на ходу - 14 000 у. е.;

Сстоян - себестоимость содержания судна на стоянке —12 000 у. е.;

Т экс-эксплуатационный период работы судна — 300 сут;

Тр- время, затраченное на рейс, — 45 сут;

К ст — коэффициент стояночного времени — 0,2.

Задание 1.25

Известно: расстояние перевозки между двумя портами равно 5000 миль, скорость перевозок Vt = 25 миль/ч. Время прохождения каналов и узкостей t кан =0,5 сут, норма погрузки Нп = 3500 т/сут, а разгрузки Нр = 2000 т/сут, дополнительное стояночное время tстдоп = 0,5 сут. Количество груза по погрузке и разгрузке равно QП = Qр = 20000 т. Рассчитать время рейса судна (Дч = 30 000 т) между портами.

Задача № 4

Задание 1.1

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: маятниковый маршрут с обратным холостым пробегом

Дано. lх = lгр - 12 км (расстояние груженой ездки); нулевые пробеги: l0'= 5 км; l0''= 7,5 км. На маршруте перевозится груз с коэффициентом использования грузоподъемности γст = 0,8 в количестве Q = 20000 т. Срок вывоза 25 дней. Груз вывозится автомобилями грузоподъемностью 2,5 т, имеющими на данном маршруте техническую скорость 25 км/ч, время простоя под погрузкой и разгрузкой tпр = 0,6 ч, время в наряде Тн = 10 ч;

Задание1.2

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: маятниковый маршрут с обратным не полностью груженым пробегом

Дано. Нулевые пробеги l0'=l0''= 4 км; время в наряде = 8 час; груженый пробег lгрАВ= 10 км,  lгрВС= 6 км; холостой пробег lхСA= 4 км. На маршруте АВ перевозится 160 000 т груза с коэффициентом использования грузоподъемности γст =1, а на участке ВС - 120 000 т груза с коэффициентом использования грузоподъемности 0,8. Для перевозки груза используется автомобиль грузоподъемностью 5 т. Время на погрузку tп = 0,5 ч, на разгрузку tp=0,4 ч. Срок вывоза груза Др=148 дн. Средняя техническая скорость vt=25 км/ч;

Задание 1.3

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: маятниковый маршрут с обратным груженым пробегом. Длина груженой ездки lгр =15 км; нулевые пробеги l0'=l0'' = 5 км; время в наряде 8 ч. Число тонн груза, следующего из пункта А в В: Qab =24 000 т, а из пункта В в А QBA = 24 000 т. Срок вывоза груза Др = 25 дн. Перевозка осуществляется автомобилями грузоподъемностью q = 2,5 т, техническая скорость vt=25 км/ч. Время простоя tпр = 0,6 ч коэффициент использования грузоподъемности γст =0,8;

Задание 1.4

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: кольцевой маршрут. Объем перевозок и коэффициент использования грузоподъемности на участках маршрута следующий: на участке АБ:  QАБ = 180 000 т; γАБ =1; на участке ВГ: QВГ =150 000 т, γВГ = 0,8; на участке ГД: QГД = 100 000 т, γГД = 0,6. Срок вывоза груза 300 дн. Время в наряде Тн =12 ч. Вывозка осуществляется 5-тонными автомобилями. Дорожные условия на отдельных участках маршрута различные, поэтому скорости движения установлены: на участках АБ и ГД: vt =25 км/ч, на участках БВ и ВГ:  vt=20 км/ч, на участке ДА и при выполнении нулевого пробега — vt = 15 км/ч. Время на погрузку равно tп = 0,6 ч, а на разгрузку tp = 0,4 ч.

При расчете работы подвижного состава на кольцевых маршрутах обычно определяют число оборотов автомобиля на маршруте, а затем производительность.

Задание 1.5

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: маятниковый маршрут с обратным холостым пробегом

Дано. lх = lгр - 14 км (расстояние груженой ездки); нулевые пробеги: l0'= 3 км; l0''= 5 км. На маршруте перевозится груз с коэффициентом использования грузоподъемности γст= 0,8 в количестве Q =10000 т. Срок вывоза 15 дней. Груз вывозится автомобилями грузоподъемностью 2,5 т, имеющими на данном маршруте техническую скорость 20 км/ч, время простоя под погрузкой и разгрузкой tпр = 0,5 ч, время в наряде Тн = 10 ч;

Задание 1.6

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: маятниковый маршрут с обратным не полностью груженым пробегом

Дано. Нулевые пробеги l0'=l0''= 5 км; время в наряде = 12 час; груженый пробег lгрАВ= 12 км,  lгрВС= 8 км; холостой пробег lхСA= 4 км. На маршруте АВ перевозится 150 000 т груза с коэффициентом использования грузоподъемности γст = 1, а на участке ВС = 100 000 т груза с коэффициентом использования грузоподъемности γст = 0,8. Для перевозки груза используется автомобиль грузоподъемностью 3,5 т. Время на погрузку tп = 0,5 ч, на разгрузку tp=0,4 ч. Срок вывоза груза Др= 100 дн. Средняя техническая скорость vt=25 км/ч;

Задание 1.7

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: маятниковый маршрут с обратным груженым пробегом.

Дано. Длина груженой ездки lгр =12 км; нулевые пробеги l0'=l0'' = 7 км; время в наряде 10 ч. Число тонн груза, следующего из пункта А в В: Qab =14 000 т, а из пункта В в А: QBA = 14 000 т. Срок вывоза груза Др = 35 дн. Перевозка осуществляется автомобилями грузоподъемностью q = 3,5 т, техническая скорость vt=20 км/ч. Время простоя tпр = 0,6 ч коэффициент использования грузоподъемности γст =0,8;

Задание 1.8

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: маятниковый маршрут с обратным холостым пробегом

Дано. lх = lгр =16 км (расстояние груженой ездки); нулевые пробеги: l0'= 5 км; l0''= 4 км.

На маршруте перевозится груз с коэффициентом использования грузоподъемности уст=0,8 в количестве Q=30000 т. Срок вывоза 30 дней. Груз вывозится автомобилями грузоподъемностью 2,5 т, имеющими на данном маршруте техническую скорость 25 км/ч, время простоя под погрузкой и разгрузкой tпр = 0,5 ч, время в наряде Тн = 12 ч;

Задание 1.9

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: маятниковый маршрут с обратным не полностью груженым пробегом

Дано. Нулевые пробеги l0'=l0''= 3 км; время в наряде = 10 час; груженый пробег lгрАВ= 15 км,  lгрВС= 10 км; холостой пробег lхСA= 5 км.

На маршруте АВ перевозится 80 000 т груза с коэффициентом использования грузоподъемности γст =1, а на участке ВС - 60 000 т груза с коэффициентом использования грузоподъемности γст = 0,8. Для перевозки груза используется автомобиль грузоподъемностью 3,5 т. Время на погрузку tп = 0,5 ч, на разгрузку tp=0,4 ч. Срок вывоза груза Др= 50 дн. Средняя техническая скорость vt=25 км/ч;

Задание 1.10

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: маятниковый маршрут с обратным груженым пробегом

Дано. Длина груженой ездки lгр = 25 км; нулевые пробеги l0'=l0'' = 4 км; время в наряде 10 ч. Число тонн груза, следующего из пункта А в В: Qab = 32 000 т, а из пункта В в А: QBA = 32 000 т. Срок вывоза груза Др = 35 дн. Перевозка осуществляется автомобилями грузоподъемностью q = 3,5 т, техническая скорость vt=25 км/ч. Время простоя tпр = 0,6 ч коэффициент использования грузоподъемности γст =0,8;

Задание 1.11

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: кольцевой маршрут

Дано. Объем перевозок и коэффициент использования грузоподъемности на участках маршрута следующий: на участке АБ:  QАБ  = 160 000 т; γАБ =1; на участке ВГ: QВГ =160 000 т, γВГ =0,8; на участке ГД: QГД = 80 000 т, γГД = 0,6. Срок вывоза груза 350 дн. Время в наряде Тн =14 ч. Вывозка осуществляется 5-тонными автомобилями. Дорожные условия на отдельных участках маршрута различные, поэтому скорости движения установлены: на участках АБ и ГД : vt =25 км/ч, на участках БВ и ВГ: vt=20 км/ч, на участке ДА и при выполнении нулевого пробега: vt = 15 км/ч. Время на погрузку равно tп = 0,6 ч, а на разгрузку tp = 0,4 ч.

Задание 1.12

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: маятниковый маршрут с обратным не полностью груженым пробегом

Дано. Нулевые пробеги l0'=l0''= 6 км; время в наряде = 6 час; груженый пробег lгрАВ= 15 км,  lгрВС= 9 км; холостой пробег lхСA= 6 км. На маршруте АВ перевозится 105 000 т груза с коэффициентом использования грузоподъемности уст = 1, а на участке ВС - 95 000 т груза с коэффициентом использования грузоподъемности уст = 0,8. Для перевозки груза используется автомобиль грузоподъемностью 3,5 т. Время на погрузку tп = 0,5 ч, на разгрузку tp=0,4 ч. Срок вывоза груза Др= 55 дн. Средняя техническая скорость vt=25 км/ч;

Задание 1.13

Определить необходимое количество автомобилей для перевозки 320 т груза второго класса. Автомобили работают на маятниковом маршруте с обратным груженым пробегом: грузоподъемность автомобиля — 4 т, длина груженой ездки и расстояние ездки без груза — 15 км, статистический коэффициент использования грузоподъемности γ ст = 0,8, время простоя под погрузкой и разгрузкой — 30 мин, техническая скорость  — 25 км/ч, время работы автомобиля на маршруте Тм = 8,5 ч.

Задание 1.14

Автомобили должны перевезти грузы в объеме 300 т на маятниковом маршруте с обратным не полностью груженным пробегом: грузоподъемность автомобиля — 5 т , с грузом автомобиль прошел lАБ=25 км, в обратном направлении с грузом lБВ= 15 км, без груза lВА= 10 км γ ст = 1,  t п— 15 мин; t р - 18 мин; V t = 25 км/ч; Тм = 9,3 ч. Определить необходимое количество автомобилей для перевозки продукции и коэффициент использования пробега автомобиля за 1 оборот.

Задание 1.15

Автомобиль-самосвал работал на маятниковом маршруте с груженым пробегом в обоих направлениях: грузоподъемность автомобиля-самосвала — 3,5 т, lГРУЗ=5 км; t п р=12 мин,  γ ст — 1,0; V t, — 25 км/ч; Тм — 8,0 ч. Определить количество автомобилей при объеме перевозок 385 т и коэффициент использования пробега за день.

Задание 1.16

Произвести расчет кольцевого маршрута. Исходные данные  для расчета: нулевой пробег l0' — 4 км, время погрузки tп - 0,4 ч, время разгрузки tр - 15 мин 1р — 0,2 ч, грузоподъемность автомобиля  — 5 т ; время в наряде Тн — 10 ч, дни работы автохозяйства — 305 дней.

Таблица

Исходные данные

| Участки маршрутов | Расстояние между грузопунктами, км | Объем перевозок (тыс т) | Коэффициент использования грузоподъемности | Техническая скорость, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ | lАВ=10 | Qав = 250 | γ =1,0 | VАВ = 20,0 |
| ВС | lВС=5 |  |  | VВС= 15,0 |
| СD | lCD=12 | QCD = 200 | γ = 0,8 | VCD= 25,0 |
| DE | lDE= 9 | QDE =150 | γ = 0,6 | VDE= 20,0 |
| EA | lEА = 9 |  |  | VEА= 15,0 |
| Нулевой пробег |  |  |  | VH= 20,0 |

Задание 1.17

Маятниковый маршрут с обратным холостым пробегом. Исходные данные для расчета: расстояние груженой ездки 1гр = 15 км, первый нулевой пробег l0'= 3 км, а второй l0''= 5 км. На маршруте перевозится груз второго класса γст = 0,8 в количестве Q = 30 000 т. Срок вывоза — 25 дней.

Груз вывозится автомобилями грузоподъемностью = 5 т, эксплуатационная скорость перевозки — 20 км/ч, время простоя под погрузкой и разгрузкой = 0,8 ч, время в наряде Т н = 12 ч.

Задание 1.18

Маятниковый маршрут с обратным не полностью груженным пробегом. Исходные данные: 1АВ =35 км, 1БВ — 20 км, 1ВА — 10 км, нулевые пробеги l0'=l0''= 5 км, Тн — 14 ч. На маршруте АБ перевозится QАБ = 300 000 т груза с коэффициентом использования грузоподъемности γст = 1,0, а на участке БВ  перевозится QБВ -150 000 т с γст = 0,9. Груз сыпучий. Используется самосвал, q = 3,5 т. Время на погрузку t п — 0,3 ч, на разгрузку t р — 0,2 ч. Срок вывоза —60 дней. Средняя техническая скорость на всех участках маршрута V t= 20 км/ч.

Задание 1.19

Маятниковый маршрут с обратным груженым пробегом. Исходные данные : длина груженой ездки 1гр — 20 км, нулевые пробеги l0'=l0''= 3 км , время ряде Тн — 12 ч, число тонн груза, следующего из пункта А в Б: QАБ, 20 000 т, из Б в А: QБА —20 000 т. Срок вывоза — 30 дней. Перевозка осуществляется автомобилями грузоподъемностью - 3,5 т, работающими с технической скоростью Vt, — 25 км/ч. Время простоя под погрузкой и разгрузкой - 0,35 ч. Коэффициент использования грузоподъемности γст  — 1,0.

Задание 1.20

Кольцевой маршрут. Исходные данные: расстояния между грузовыми пунктами: 1АБ - 20 км; 1БВ -  12 км, 1ВГ - 25 км; 1ГД  - 23 км; 1ДА - 10 км. Нулевые пробеги l0'=l0''= 10 км . Объем перевозок на участках маршрута следующий: QАБ -250 000 т (γАБ -1,0); Q ВГ  -300 000 т (γВГ - 0,8); QГД 150000 т (γГД — 0,6). Срок вывоза груза Др — 250 дней. Время в наряде Тн — 12 ч. Вывозка осуществляется автомобилями грузоподъемностью - 5 т. Дорожные условия на отдельных участках различные, поэтому скорости движения установлены на участке АБ и ГД : Vt = 25 км/ч, на участках БВ и ВГ: Vt = 20 км/ч, на участках ДА и при выполнении нулевого пробега = 18 км/ч. Время на погрузку = 0,6 ч, на разгрузку = 0,5 ч.

Задание 1.21

Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля на маршруте: маятниковый маршрут с обратным не полностью груженым пробегом

Дано. Нулевые пробеги l0'=l0''= 5 км; время в наряде = 12 час; груженый пробег lгрАВ= 35 км,  lгрВС= 25 км; холостой пробег lхСA= 10 км. На маршруте АВ перевозится 100 000 т груза с коэффициентом использования грузоподъемности уст = 1, а на участке ВС - 50 000 т груза с коэффициентом использования грузоподъемности уст = 0,8. Для перевозки груза используется автомобиль грузоподъемностью 3,5 т. Время на погрузку tп = 0,5 ч, на разгрузку tp=0,4 ч. Срок вывоза груза Др= 35 дн. Средняя техническая скорость vt=20 км/ч;

Задание 1.22

Определить необходимое количество автомобилей для перевозки 500 т груза второго класса. Автомобили работают на маятниковом маршруте с обратным груженым пробегом: грузоподъемность автомобиля — 5 т, длина груженой ездки и расстояние ездки без груза — 35 км, статистический коэффициент использования грузоподъемности γ ст = 0,8, время простоя под погрузкой и разгрузкой — 30 мин, техническая скорость  — 20 км/ч, время работы автомобиля на маршруте Тм = 12 ч.

Задание 1.23

Автомобили должны перевезти грузы в объеме 300 т на маятниковом маршруте с обратным не полностью груженным пробегом: грузоподъемность автомобиля — 3,5 т , с грузом автомобиль прошел lАБ=15 км, в обратном направлении с грузом lБВ= 10 км, без груза lВА= 5 км γ ст = 1,  t п — 15 мин; t р - 18 мин; V t = 25 км/ч; Тм = 8 ч. Определить необходимое количество автомобилей для перевозки продукции и коэффициент использования пробега автомобиля.

Задание 1.24

Автомобиль-самосвал работал на маятниковом маршруте с груженым пробегом в обоих направлениях: грузоподъемность автомобиля-самосвала — 2,5 т, lГРУЗ= 5 км, t п р=12 мин,  γ ст — 1,0; Vt, - 25 км/ч; Тм — 8,0 ч. Определить количество автомобилей при объеме перевозок 565 т и коэффициент использования пробега за день.

Задание 1.25

Произвести расчет кольцевого маршрута. Исходные данные  для расчета: нулевой пробег l0' — 4 км, время погрузки tп - 0,4 ч, время разгрузки tр - 15 мин 1р — 0,2 ч, грузоподъемность автомобиля  — 5 т ; время в наряде Тн — 10 ч, дни работы автохозяйства — 305 дней.

Таблица

Исходные данные

| Участки маршрутов | Расстояние между грузопунктами, км | Объем перевозок (тыс т) | Коэффициент использования грузоподъемности | Техническая скорость, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ | lАВ=20 | Qав = 200 | γ =1,0 | VАВ = 25,0 |
| ВС | lВС=10 |  |  | VВС= 20,0 |
| СD | lCD=24 | QCD = 300 | γ = 0,8 | VCD= 35,0 |
| DE | lDE= 18 | QDE =250 | γ = 0,6 | VDE= 40,0 |
| EA | lEА = 9 |  |  | VEА= 25,0 |
| Нулевой пробег |  |  |  | VH= 10,0 |